# INSTALLATION VON CCDOPS,V5.11 MIT USB UNTERSTÜTZUNG UND ERSTINBETRIEBNAME DER CCD - KAMERA

Diese deutsche Anleitung versteht sich nur als Ergänzung zur Originalanleitung von SBIG. Weitere Informationen zur Installation finden Sie auch auf den Webseiten von SBIG unter http://www.sbig.com. Folgende Beschreibung gilt für die Windows Betriebssystem 95, 98 und ME. Besitzer von Windows 2000 müssen wir auf die Originalanleitung verweisen.

# Installation von CCDOPS V5.11

Starten Sie zuerst Ihren Rechner oder Laptop wie üblich. Ihre neue USB Kamera von SBIG darf nicht angeschlossen sein.

Wechseln Sie auf Ihr CD Rom Laufwerk und wählen Sie über START die Funktion AUSFÜREN und starten Sie die Datei

## USBOps5r11.exe

Sie werden nun auf dem üblichen Weg durch die Installation geführt.

Nach einigen Abfragen erscheint ein Fenster mit einer README Datei. Lesen Sie sie ausführlich und befolgen Sie alle Anweisungen. Es folgen die Einträge für einen Namen und das Installationsverzeichnis (hier sollten Sie – wenn möglich – den angegebenen Pfad unter C:\PROGRAMME\SBIG\CCDOPS5 beibehalten).

Am Ende der Installation von CCDOPS 5.11 erscheint folgendes Fenster

Klicken Sie das Feld Update und folgendes Fenster muß erscheinen

Klicken Sie nun das OK Feld.

Sie werden aufgefordert die CD aus dem Laufwerk zu entfernen und Ihren Rechner neu zu starten. Tun Sie das. Nachdem der Rechner neu gestartet ist fahren Sie ihn erneut runter und schalten Sie ihn aus.

Das Einhalten der nun folgenden Reihenfolge von Schritten ist wichtig für das automatische Erkennen eines neuen USB Gerätes an Ihrem PC oder Laptop.

- Schließen Sie die Kamera an die Spannungsversorgung an (aber noch nicht einschalten) und verbinden Sie Rechner und Kamera mit beigefügtem USB Kabel,

- starten Sie den Rechner und warten Sie ab bis die Bootsequenz von Windows komplett durchlaufen ist,

- schalten Sie nun die Spannungsversorgung der Kamera ein. Achtung: Der Lüfter und die rote LED der Kamera werden noch nicht eingeschaltet. Dies ist keine Fehlfunktion.

Folgendes Fenster sollte erscheinen

Wählen Sie die Option Position des Treibers angeben (Erweitert) und folgenden Sie den Installationsfenstern wie in den nächsten Abbildungen dargestellt.

Das übliche Broswerfenster wird aufgerufen. Wenn Sie - wie oben beschrieben - CCDOPS unter C:\PROGRAMME\SBIG\CCSOFT5 installiert haben, gibt ein Unterverzeichnis mit den USB Treiberdatein. Wählen Sie dieses aus und bestätigen Sie mit OK.

# Das letzte Installationsfenster erscheint.

Klicken Sie Fertig stellen. Nach einer kurzen Zeit beginnt der Lüfter der Kamera zu laufen und die rote LED wird dazugeschaltet (am Anfang flackernd und danach kontinuierlich leuchtend.

Beenden Sie Windows und starten den Rechner neu.

Starten Sie nun CCDOPS und Klicken Sie unter dem Hauptmenü CAMERA den Punkt SETUP. Das Programm sollte nun die Verbindung zur Kamera herstellen. Sie können nun die Kühlung der Kamera einschalten und Ihre ersten CCD Bilder mit Ihrer neuen USB Kamera von SBIG aufnehmen.

HINWEIS:

Einige Kunden mit dem Betriebssystem Windows ME berichten von Problemen beim Start und beim herunterfahren von Windows bei angeschlossener Kamera. Versuchen Sie in diesem Fall folgende Reihenfolge beim Starten und beim Beenden von Windows einzuhalten:

- Kamera und Rechner mit USB Kabel verbinden

- erst die Spannungsversorgung der Kamera einschalten

- dann Rechner einschalten und booten,

- CCDOPS starten, Aufnahmen machen

- am Ende der Aufnahmen Kamerakühlung ausschalten (im Camera/Setup Menü)

- Windows herunterfahren, Rechner ausschalten

- erst dann die Spannunsgversorgung der Kamera ausschalten

UND EIN LETZTER HINWEIS:

Wie bei allen empfindlichen Geräten im Zusammenhang mit einem Rechner sollten Kabelverbindungen nur bei abgeschaltetetem Rechner und den Zusatzgeräten gesteckt oder entfernt werden. Das Abziehen des USB Kabels bei laufender Kamera kann die Kameraelektronik beschädigen!

© 2002

BAADER PLANETARIUM GmbH, Mammendorf

- service@baader-planetarium.de   ·   http://www.baader-planetarium.de   ·    http://www.celestron.de